Direccionamiento

Cálculos y Resultados

- Red Original: 10.128.0.0/10

- Máscara Original: 255.192.0.0

Bits Prestados: 2 (para obtener 22= 22 = 4 subredes)

- Nueva Máscara CIDR: /12

- Nueva Máscara Decimal: 255.240.0.0

- Salto de Red (Bloque): 16 en el segundo octeto.

Segmentación de Red: VLAN por Sede y Departamento

| Sede | Departamento | Descripción | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede Central - Santo Domingo | DPTO-1 (SD) | Ventas | 10 |
| Sede Central - Santo Domingo | DPTO-2 (SD) | Finanzas | 20 |
| Sede Central - Santo Domingo | DPTO-3 (SD) | RRHH | 30 |
| Sede Central - Santo Domingo | DPTO-4 (SD) | Soporte/IT | 100 |
| Sede Santiago | DPTO-1 (SG) | Soporte/IT | 100 |
| Sede Santiago | DPTO-2 (SG) | Seguridad | 230 |
| Sede Santiago | Servidores | Centro de Datos / Servidores | 220 |
| Sede Romana | DPTO-1 (RN) | Contabilidad | 10 |
| Sede Romana | DPTO-2 (RN) | Soporte | 100 |
| Sede Romana | DPTO-3 (RN) | Legal | 20 |
| Todas las Sedes | ----------------------- | VLAN NATIVA | 777 |

Red

Segmentada en 4 subredes Divida por sedes

| Sede | Dirección de Subred | Rango de Hosts Asignables | Dirección de Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 10.128.0.0/12 | 10.128.0.1 a 10.143.255.254 | 10.143.255.255 |
| La Romana | 10.144.0.0/12 | 10.144.0.1 a 10.159.255.254 | 10.159.255.255 |
| Santiago | 10.160.0.0/12 | 10.160.0.1 a 10.175.255.254 | 10.175.255.255 |
| VPN | 10.176.0.0/12 | 10.176.0.1 a 10.191.255.254 | 10.191.255.255 |

Implementación Sede Central Santo Domingo (con crecimiento)

Usaremos la red 10.128.0.0/12. Asumiremos un crecimiento que requiere el doble de hosts para cada departamento.

- Depto. 1 (110 hosts): Planificamos para ~220 hosts. Necesita /24 (254 hosts).

- Depto. 4 (80 hosts): Planificamos para ~160 hosts. Necesita /24 (254 hosts).

- Depto. 3 (64 hosts): Planificamos para ~128 hosts. Necesita /24 (254 hosts).

- Depto. 2 (51 hosts): Planificamos para ~102 hosts. Necesita /24 (254 hosts).

En este caso, para dar amplio margen de crecimiento a todos, lo mejor es usar bloques /24 completos.

| Depto. | Hosts Req. (x2) | Prefijo (/CIDR) | Máscara | Rango de Subred | Broadcast | Gateway (.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas | 220 | /24 | 255.255.255.0 | 10.128.0.0 | 10.128.0.255 | 10.128.0.1 |
| Finanzas | 160 | /24 | 255.255.255.0 | 10.128.1.0 | 10.128.1.255 | 10.128.1.1 |
| RRHH | 128 | /24 | 255.255.255.0 | 10.128.2.0 | 10.128.2.255 | 10.128.2.1 |
| Soporte/TI | 102 | /24 | 255.255.255.0 | 10.128.3.0 | 10.128.3.255 | 10.128.3.1 |
| Rou–RSW1 | 2 IPs | /30 | 255.255.255.252 | 10.128.4.0 | 10.128.4.3 | N/A |
| Rou - RSW2 | 2 IPs | /30 | 255.255.255.252 | 10.128.4.4 | 10.128.4.7 | N/A |

Implementación Sede Santiago (con crecimiento)

Usaremos la red 10.160.0.0/12. Asumiremos crecimiento.

- Ventas (15 hosts): Planificamos para ~30 hosts. Necesita /26 (62 hosts).

- Centro Datos (10 hosts): Planificamos para ~20 hosts. Necesita /26 (62 hosts).

- Administración (5 hosts): Planificamos para ~10 hosts. Necesita /26 (62 hosts).

Usaremos un bloque /26 para cada uno, dándoles capacidad para crecer hasta 62 hosts utilizables.

| Departamento | Hosts | Subred | Asignables | Broadcast | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | 15 | 10.160.0.0 | 10.160.0.1 - 10.160.0.62 | 10.160.0.63 | 255.255.255.192 |
| Centro Datos | 10 | 10.160.0.64 | 10.160.0.65 - 10.160.0.126 | 10.160.0.127 | 255.255.255.192 |
| Soporte/TI | 5 | 10.160.0.128 | 10.160.0.129 -10.160.0.190 | 10.160.0.191 | 255.255.255.192 |

3. Implementación Sede La Romana (con crecimiento)

Usaremos la red 10.144.0.0/12. Asumiremos crecimiento.

- Depto. 2 (52 hosts): Planificamos para ~104 hosts. Necesita /25 (126 hosts).

- Depto. 1 (25 hosts): Planificamos para ~50 hosts. Necesita /26 (62 hosts).

- Depto. 3 (7 hosts): Planificamos para ~14 hosts. Necesita /27 (30 hosts).

| Departamento | Hosts Req. | Prefijo CIDR (Crec.) | Dirección de Subred | Rango de Hosts Asignables | Broadcast | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contabilidad | 52 | /25 | 10.144.0.0 | 10.144.0.1 a 10.144.0.126 | 10.144.0.127 | 255.255.255.128 |
| Legal | 25 | /26 | 10.144.0.128 | 10.144.0.129 -10.144.0.190 | 10.144.0.191 | 255.255.255.192 |
| Soporte/TI | 7 | /27 | 10.144.0.192 | 10.144.0.193 a 10.144.0.222 | 10.144.0.223 | 255.255.255.224 |

| Dispositivo | Interfaz | Vlan | Direccion | Mask | Gataway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo-Domingo | e0/0 | N/A | DHCP (ISP) | DHCP(ISP) | N/A |
|  | e0/1 | N/A | 10.128.4.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | e0/2 | N/A | 10.128.4.5 | 255.255.255.252 | N/A |
| SANTIAGO | E0/1.10 | Vlan 10 | 10.160.0.2 | 255.255.255.192 | N/A |
|  | E0/1.220 | Vlan 220 | 10.160.0.65 | 255.255.255.192 | N/A |
|  | E0/1.100 | Vlan 100 | 10.160.0.129 | 255.255.255.192 | N/A |
| Romana | e0/0 | N/A | DHCP(ISP) | DHCP (ISP) | N/A |
|  | e0/1.777 | NATIVA | NATIVA | NATIVA | N |
|  | e0/1.10 | Vlan 10 | 10.144.0.1 | 255.255.255.128 | 10.144.0.1 |
|  | e0/1.20 | Vlan 20 | 10.144.0.129 | 255.255.255.192 | 10.144.0.129 |
|  | e0/1.100 | Vlan 100 | 10.144.0.193 | 255.255.255.224 | 10.144.0. |
| SWM-1 | e0/3 | N/A | 10.144.4.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | e0/0 - PO1 | NATIVA | N/A | N/A | N/A |
|  | e0/1 - PO1 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e0/2 - PO1 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e1/0 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e1/1 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e1/2 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | Vlan 100 | Vlan 100 | 10.128.3.2 | 255.255.255.0 | 10.128.3.1 |
| SWM-2 | e0/3 | N/A | 10.128.4.4 | N/A | N/A |
|  | e0/1 - PO1 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e0/0 - P01 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e0/2 - PO1 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e1/0 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e1/1 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | e1/2 | NATIVE | N/A | N/A | N/A |
|  | Vlan 100 | Vlan 100 | 10.128.3.3 | 255.255.255.0 | 10.128.3.1 |
| SD-SW3 | VLAN 100 | VLAN 100 | 10.128.3.4 | 255.255.255.0 | 10.128.3.1 |
| SD-SW4 | VLAN 100 | VLAN 100 | 10.128.3.5 | 255.255.255.0 | 10.128.3.1 |
| SD-SW5 | VLAN 100 | VLAN 100 | 10.128.3.6 | 255.255.255.0 | 10.128.3.1 |
| RM-SW6 | Vlan100 | VLAN 100 | 10.144.0.194 | 255.255.255.224 | 10.144.0.193 |
| RM-SW7 | Vlan 100 | Vlan 100 | 10.144.0.195 | 255.255.255.224 | 10.144.0.193 |
| ST-SW8 | Vlan 100 | Vlan 100 | 10.160.0.130 | 255.255.255.192 | 10.160.0.129 |
| Windows server | ETH1 | VLAN 220 | 10.160.0.66 | 255.255.255.192 | 10.160.0.65 |
| LINUX SERVER | ETH1 | VLAN 220 | 10.160.0.67 | 255.255.255.192 | 10.160.0.65 |

DIRECCIONAMIENTO PUBLICO