Ingenieros de telecomunicaciones

Erick Gabriel Encarnación Báez

Isaias Garcia Piadosa

1.Configuracion del ISP

1.1 Configuración del enlace ISP en los routers de borde de cada sede.

La configuración mostrada corresponde al router del ISP, el cual actúa como punto central de conexión hacia tres sedes distintas: Santo Domingo, Romana y Santiago.
Para lograr esto se han utilizado tres interfaces Ethernet configuradas con subredes /28 (255.255.255.240), que permiten la asignación de direcciones públicas independientes a cada sede.

Santo Domingo

Se le asigna el primer bloque de direcciones públicas.
Este rango será utilizado por el router de la sede para:

- obtener su dirección pública,

- ofrecer servicios accesibles desde Internet,

- realizar NAT de su red interna hacia la WAN.

El ISP actúa como puerta de enlace para este bloque.

La Romana

Se asigna un segundo bloque /28 inmediatamente posterior al utilizado por Santo Domingo.
Al tener su propio segmento público aislado:

- no existe riesgo de superposición de direcciones,

- se facilita la seguridad y el control de tráfico,

- cada sede opera independientemente a nivel de capa 3.

Santiago

Recibe un tercer bloque /28, nuevamente aislado del resto.
Esto permite que la sede:

- administre sus direcciones públicas,

- configure NAT o servicios expuestos a Internet,

- mantenga independencia de las otras sedes.

1.2 Configuración del servicio DHCP con las direcciones IPv4 públicas proporcionadas por el ISP.

La configuración implementada en el router del ISP establece un sistema de asignación dinámica de direcciones IPv4 públicas para tres sedes distintas: R-CORE (Santo Domingo), Santiago y Romana. Cada sede recibe un bloque de direcciones públicas independiente, lo que garantiza un direccionamiento ordenado, escalable y seguro.

1. Exclusión de direcciones reservadas

Antes de activar los pools DHCP, se realiza una exclusión de direcciones públicas específicas.
Estas IPs se reservan para:

- Gateways del ISP en cada subred /28

- Dispositivos con configuración estática

- Direcciones de uso reservado para administración

Esto evita que el servidor DHCP las entregue erróneamente a un cliente.

Las direcciones excluidas corresponden a:

- 128.0.0.1 → puerta de enlace de la subred de Santo Domingo (R-CORE)

- 128.0.0.17 → puerta de enlace de la subred de Santiago

- 128.0.0.33 → puerta de enlace de la subred de Romana

- 128.0.0.49 → espacio reservado para futuros servicios/infraestructura

Cada pool asigna:

- direcciones públicas válidas,

- su puerta de enlace correspondiente,

- el servidor DNS público (8.8.8.8),

- el dominio corporativo diteca.com.

POOL-R-CORE (128.0.0.0/28)

Este pool atiende al router de la sede principal.
El gateway del ISP para esta subred es 128.0.0.1.
El resto de direcciones del bloque /28 (hasta .14) quedan disponibles para asignación dinámica.

POOL-SANTIAGO (128.0.0.16/28)

Este bloque es independiente del primero y garantiza un direccionamiento aislado para la sede de Santiago.
El gateway (128.0.0.17) fue excluido para evitar asignación accidental.

POOL-ROMANA (128.0.0.32/28)

Con la misma estructura, este pool sirve a la sede de La Romana.
Esto permite que la sede obtenga automáticamente su IP pública en la interfaz WAN.

1.3 Implementación de túneles VPN IPsec entre la sede principal y las sucursales

El objetivo de este apartado es establecer comunicaciones seguras entre las sedes mediante VPN IPsec sitio-a-sitio, asegurando que el tráfico entre R-CORE (sede principal), ROMANA y SW6 (Santiago) viaje cifrado a través del proveedor de Internet (ISP).

Debido a que las interfaces WAN reciben direcciones IP dinámicas desde el ISP mediante DHCP, se diseñó la configuración de manera que los parámetros esenciales del VPN estén completamente listos, dejando únicamente las direcciones IP públicas pendientes para ser sustituidas cuando el ISP las asigne durante la ejecución del proyecto.

1.3A – Implementación inicial de los túneles VPN IPsec

En esta fase se preparó toda la estructura necesaria para que los túneles IPsec puedan formarse correctamente cuando las sedes obtengan sus direcciones IP WAN. Esta preparación incluyó:

1. Política ISAKMP (Fase 1 de IPsec)

Se definieron los parámetros de seguridad con los cuales los routers negocian el establecimiento inicial del túnel:

- Método de cifrado: AES

- Integridad: SHA

- Autenticación: Pre-Shared Key (PSK)

- Grupo Diffie-Hellman: 2

- Tiempo de vida de la política: 86,400 segundos

Estos valores garantizan un nivel de seguridad adecuado y compatible entre todas las sedes.

2. Configuración del Transform-Set (Fase 2 de IPsec)

El transform-set especifica los algoritmos que se utilizarán para cifrar y validar los datos dentro del túnel:

- esp-aes para cifrado

- esp-sha-hmac para integridad

- Modo de operación: Tunnel Mode

Este transform-set es uniforme en todas las sedes para asegurar compatibilidad.

3. Configuración de claves precompartidas (PSK)

Se configuró una contraseña precompartida común denominada:

CLAVEVPN123

Esta clave permitirá que cada sede autentique al peer remoto antes de iniciar el túnel.
Como las direcciones WAN aún no están definidas, se dejó esta parte marcada como “pendiente de sustitución” a la espera de que el DHCP otorgue las direcciones finales.

4. Creación del Crypto Map

Se crearon las entradas del crypto map que definen:

- Con quién se establecerá cada túnel (peer)

- Qué transform-set utilizará

- Qué secuencia corresponde a cada sucursal

El crypto map fue preparado para cada sede, aplicándose a la interfaz WAN correspondiente.

Esta etapa deja estructurado el VPN pero aún no activo, ya que no se han incorporado las ACLs que determinan el tráfico a cifrar.

1.3B – Activación de los túneles VPN mediante ACL (pendiente)

Esta segunda fase permitirá que los túneles IPsec se activen realmente.

Para que un túnel IPsec funcione, es necesario definir ACLs de tráfico interesante, las cuales indican qué redes internas deben enviarse cifradas a través del VPN.

Estas ACL dependen del direccionamiento privado de:

- LAN de R-CORE

- LAN y WLAN de ROMANA

- LAN y WLAN de SW6

Estas redes aún no han sido entregadas por el grupo correspondiente, por lo que esta parte del proceso queda pendiente.

Cuando se incorporen estas ACL, el ipsec podrá identificar el tráfico a cifrar y los túneles quedarán completamente operativos.

1.4 Asignación del direccionamiento privado correspondiente a cada sede mediante la VPN:

Para activar el intercambio seguro de información entre las sedes de Santo Domingo (R-CORE), La Romana y Santiago, fue necesario asignar formalmente el direccionamiento privado de cada sitio dentro del túnel VPN IPsec. Este paso garantiza que las redes internas de cada ubicación puedan comunicarse a través del túnel cifrado, funcionando como una sola red corporativa distribuida.

Cada sede posee varias VLAN y subredes con direcciones privadas del rango 10.128.x.x, definidas previamente en el plan de direccionamiento. Estas redes representan los segmentos donde trabajan usuarios, servidores y aplicaciones internas. Sin embargo, para que estas redes puedan comunicarse a través del VPN, es necesario especificarlas explícitamente mediante las ACL de tráfico interesante asociadas al crypto map.

El mecanismo funciona de la siguiente manera:
cada ACL declara qué redes privadas de una sede se deben cifrar cuando su destino son las redes privadas de otra sede. Esto permite que el tráfico origen–destino entre dichas LAN internas active el túnel IPsec automáticamente, asegurando así que toda la comunicación corporativa viaje protegida entre los sitios.

Para simplificar el diseño del túnel, se seleccionó una red presente en todas las sedes —la VLAN 999 (10.128.0.128/25)— como red corporativa para comunicación intersede. A través de ella se enruta el tráfico administrativo necesario entre Santo Domingo, Romana y Santiago. De esta forma, se establece un patrón uniforme para las ACL y el túnel resulta más fácil de gestionar.

El router R-CORE, al actuar como sitio central, requiere dos definiciones de tráfico: una hacia La Romana y otra hacia Santiago. En cambio, las sucursales (Romana y Santiago) solo necesitan una definición de tráfico cada una, ya que solo se conectan directamente al sitio principal.

Una vez definidas las ACL, se asociaron al crypto map correspondiente de cada túnel. Esta asociación permite que el router identifique qué redes deben viajar de manera cifrada a través del VPN, completando así la activación del direccionamiento privado corporativo dentro del entorno seguro IPsec.

1.5 Configuración de rutas estáticas para salida a Internet

Cada sede se encuentra dentro de una red distinta proporcionada por el DHCP del ISP.
El ISP asigna dinámicamente las IPs a las sedes, pero los gateways de dichas redes son fijos.

A partir de la configuración del DHCP del ISP, se obtuvieron las siguientes redes y gateways:

| Sede | Red asignada | Gateway (default-router) |
| --- | --- | --- |
| R-CORE | 128.0.0.0/28 | 128.0.0.1 |
| SW6 | 128.0.0.16/28 | 128.0.0.17 |
| ROMANA | 128.0.0.32/28 | 128.0.0.33 |

Con esta información, se configuraron rutas estáticas por defecto para asegurar:

- Salida a Internet

- Negociación correcta de los túneles VPN

- Acceso hacia las direcciones públicas remotas

Cada sede ahora tiene una ruta estática que envía todo el tráfico desconocido hacia su gateway respectivo del ISP.